Отчёт по практической работе в Cisco Packet Tracer

Билет № 8. DNS-иерархия

Выполнил(а): Коковашин Тимур Группа: 11/1-РПО-26/1

Задание

Локальная сеть с маршрутизатором и двумя DNS-серверами (внутренним и внешним); DHCP с указанием DNS, NAT/PAT, зоны с записями A, CNAME, MX, PTR, проверка nslookup и ping по имени, HTTP/HTTPS; описать путь DNS-запроса.

Схема и адресация

Сеть 192.168.8.0/24, шлюз .1. PC1 = .11 вручную, PC2 по DHCP (пул .100–.254, DNS 192.168.8.10). Внутренний DNS-Int 192.168.8.10 обслуживает зону bilet8.local, внешний DNS-Ext 203.0.113.10 — зону bilet8.net и веб-сайт.

Настройка DNS

На DNS-Int (Services → DNS) записи SOA, NS, A (ns, pc1, gw) и CNAME dns → ns для зоны bilet8.local. Для зоны bilet8.net добавлено делегирование: NS-запись «bilet8.net → ns.bilet8.net» и A-запись ns.bilet8.net → 203.0.113.10. На DNS-Ext: SOA, NS, A (www, mail) и CNAME web → www. Записи MX и PTR в Packet Tracer создать нельзя, есть только A, AAAA, CNAME, NS, SOA.

DHCP-пул и PAT настроены в CLI R1, в пуле указан dns-server 192.168.8.10.

Проверка

PC2> ipconfig /all:

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..: bilet8.local
   Physical Address................: 00E0.A386.CE80
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:A3FF:FE86:CE80
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.8.100
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.8.1
   DHCP Servers....................: 192.168.8.1
...

PC1> nslookup dns.bilet8.local:

Server: [192.168.8.10]
Address:  192.168.8.10

Non-authoritative answer:
Name:   ns.bilet8.local
Address:   192.168.8.10

Aliases:   ns.bilet8.local

C:\>

PC1> nslookup www.bilet8.net:

Server: [192.168.8.10]
Address:  192.168.8.10

Non-authoritative answer:
Name:   www.bilet8.net
Address:   203.0.113.10

C:\>

PC1> ping www.bilet8.net:

Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=127 
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
...

Сайт www.bilet8.net открывается по HTTP и HTTPS.

PC1 отправляет запрос своему DNS-серверу 192.168.8.10 (UDP 53). Тот не отвечает за зону bilet8.net, но знает из NS-записи, какой сервер за неё отвечает, и сам спрашивает DNS-Ext 203.0.113.10; маршрутизатор при этом выполняет NAT. DNS-Ext возвращает адрес, внутренний сервер запоминает его в кэше и отвечает PC1. В интернете цепочка длиннее (корневой сервер → сервер зоны .net → сервер домена), но работает так же.

Вывод

Внутренний DNS обслуживает свою зону и через делегирование получает ответы от внешнего. DHCP выдаёт клиентам адрес DNS, имена разрешаются, HTTP/HTTPS работают.